城陽市役所周辺案内地図等設置事業に係る仕様書

１．募集内容

(1)名称　城陽市役所周辺案内地図等設置事業

(2)設置場所　城陽市寺田東ノ口１６番地、１７番地

城陽市役所本庁舎及び西庁舎内（別紙図面のとおり）

(3)概要　城陽市役所周辺案内地図等を作成・設置し、その地図上に所在する民間企業等の広告主を募集し、広告を掲載する。

(4)設置期間　令和８年（2026年）４月１日から令和９年（2027年）３月３１日まで

ただし、１年ごとに条件を変えずに延長ができるものとし、最大令和１３年（2031年）３月３１日まで設置することができる。

(5)設置方法　地方自治法第２３８条の４第７項に基づく、行政財産目的外使用許可とする。

(6)使用料　応募申込時に提出された入札書の額（年額）とする。なお、電気使用料は含まない。

(7)設備本体①（以下「本体①」とする）の設置

①横1,900mm、高さ2,100mm、厚さ700mm程度の大きさで設置すること。

②ウェルカムボード、広告枠を設けること。

③電気亜鉛メッキ鋼板（t1.5以上）加工、メタリック焼付塗装と同程度の仕様を施すこと。

④意匠面（ウェルカムボード・広告部分等）は、インクジェット又はカラーコルトンフィルムを乳白アクリル板と透明アクリル板で挟み込む形あるいはそれと同程度の視認性及び表現力を発揮できるようにすること。

⑤照明はＬＥＤ内照式とし、調光器により明るさの調整ができるようにすること。また、タイマー等により電照時間を自動制御できることとし、手動スイッチによる電源オンオフも容易にできるようにすること。

⑥本体は可動式とするが、本体が転倒するなどして来庁者に危険が及ばないよう入念な転倒防止対策を施すこと。なお、撤去の際には原状回復すること。

⑦周囲と調和の取れた色合いにすること。

⑧本庁舎南玄関風除室内に１台設置する。

(8)設備本体②の設置（以下「本体②」とする）

①横1,298mm、高さ2,100mm、厚さ700mm程度の大きさで設置すること。

②周辺案内地図枠を設けること。

③電気亜鉛メッキ鋼板（t1.5以上）加工、メタリック焼付塗装と同程度の仕様を施すこと。

④意匠面（地図部分）は、インクジェット又はカラーコルトンフィルムを乳白アクリル板と透明アクリル板で挟み込む形あるいはそれと同程度の視認性及び表現力を発揮できるようにすること。

⑤照明はＬＥＤ内照式とし、調光器により明るさの調整ができるようにすること。また、タイマー等により電照時間を自動制御できることとし、手動スイッチによる電源オンオフも容易にできるようにすること。

⑥本体は可動式とするが、本体が転倒するなどして来庁者に危険が及ばないよう入念な転倒防止対策を施すこと。なお、撤去の際には原状回復すること。

⑦周囲と調和の取れた色合いにすること。

⑧本庁舎南玄関付近及び西庁舎出入口風除室内の２箇所に各１台設置する。

(9)設備本体③の設置（以下「本体③」とする）

①43インチモニターを可動式で設置する。

②本市の情報等を動画及び静止画にて表示できるモニターとする。

③その他、モニター仕様及び運用方法については、本市と協議の上で決定する。

④本庁舎南玄関付近及び西庁舎出入口風上室内の２箇所に各１台設置する。

(10)ウェルカムボード

①「本体①」に収まり、縦900mm×横900mm程度の大きさで作成すること。

②デザインについて、本市と協議の上で決定する。

(11)広告枠

①地図上に所在する広告主の広告を表示し、写真・名称・電話番号等について表示することができる。

②地図上の地点の広告主と広告枠の広告が見つけやすくなるよう座標表示や番号等で一致させること。

(12)周辺案内地図

①「本体②」内に収まり、縦900mm×横900mm程度の大きさで作成すること。

②城陽市全域及び城陽市役所周辺地図の構成とする。なお、構成割合については、本市と協議の上で決定する。全域または周辺のどちらかの地図を構成から外す場合もある。

③公共施設・災害時の避難場所等本市が指定する情報を分かりやすく表示すること。

④ユニバーサルデザインとし、配色等に注意を払うこと。

⑤地図上に所在する広告主の表示を行うことができる。

⑥国土地理院の地図をベースに作成すること。

(13)その他

①製作・設置・移設・撤去等に関する一切の費用は設置事業者が負担すること

②破損・汚損や公共施設等の変更及び広告主の変更・移転等についてのメンテナンスをその都度行い、修正するなど常に正確な情報を発信すること。また、周辺地図等の張り替えについても、本市と協議の上、定期的に実施すること。

③設置事業者は、広告主の募集、広告の事前確認、広告物の掲出、その他広告主との調整など広告掲載に係る一切の業務を行うこと。

④地図上の広告主の表示や広告枠の掲載については、掲出の３０日前までに見本を本市の担当者へ提出し、承認を得ること。

⑤広告の掲載にあたっては、当該広告が民間事業者の広告であることを明確にするため、「広告に関する一切の責任は広告掲載者に帰属します、また、城陽市が推奨するものではありません。」等、注記の表示を施すこと。

⑥広告掲載の非表示又は停止措置等の制限を行う場合は、別途協議する。

⑦故障及び広告等への問い合わせ並びに苦情に備え、「地図及び広告に関する問い合わせ先（取扱い事業者及び電話番号）」の表示を施し、設置事業者の責任において対応すること。

２．支払条件

本市の発行する納入通知書により、期日までに使用料を支払うこと。支払われた使用料は返還しないこととする。ただし、本市の責めに帰すべき事由で広告を掲載できなかった場合は、別途協議するものとする。また、電気使用料については、別途消費電力等に応じ算出した額を納めること。期日については、その都度、通知する。

３．事業からの撤退等

用途指定違反、使用料の６ヶ月以上の延滞、転貸等の禁止条項に対する違反、暴力団該当があった場合には、直ちに使用許可を取り消す。また、設置事業者の都合による当該事業からの撤退は、４ヶ月前までに書面により市に申し出ること。

４．費用償還請求権の放棄

設置事業者が投じた必要費及び有益費があっても、市に請求できないものとする。

５．設備本体の移動及びについて

行政目的等により、設備本体の移動の必要があるときは、両者協議の上、設置場所の変更をすることができる。設備本体の移動では行政目的等が達成できない場合、協議の上、市は当該事業を廃止することができる。この場合、支払われた使用料について、廃止時期を勘案し算出した金額を設置事業者へ返還するものとする。

６．その他

(1)この仕様書に定めるもののほか、広告の掲載に関して必要な事項は城陽市における広告掲載基準等に定めるところによるものとする。

(2)城陽市の信頼及び品位を損なうことのないよう、細心の注意を払うこと。

(3)この仕様書に明記されていない細部の事項については、本市の指示に従うものとする。

(4)業務の実施にあたり、疑義が生じたときは、両者が協議してこれを解決するものとする。